有限公司 气瓶充装许可资源条件综合自查报告

| 项目 | 评审内容 |  | 评审要求 | 自查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 许 可 | 1.1法人资格 |  | 企业应具备经营所需的营业执照、组织机构代码证、税务证。经营范围必须覆盖企业所申请充装的产品。注册资金应不小于100万元。 |  |  |
|  | 1.2许可证管理 |  | 企业的厂房建筑和生产装置、安全设施应符合防火、防爆和环境保护的规定，并经公安消防、安全监察、环境保护部、质监部门验收合格的批准文件。 |  |  |
| 2 人 员 | 2.1 管 理 人 员 | 2.1.1 负责人(站长) | 应熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有充装作业（站长）的《特种设备作业人员证》。 |  |  |
|  |  | 2.1.2 技术负责人 | 设１名技术负责人，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有《气瓶充装许可规则》附录A5.3条所列标准规定的相应技术职称的任职资格。 |  |  |
|  |  | 2.1.3 安全员 | 应配备有经专业培训合格的专（兼）职安全员，持有《特种设备作业人员》证并能胜任工作。 |  |  |
|  | 2.2检查人员 |  | 不少于2人，并且每班不少于1人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。 |  |  |
|  | 2.3 作 业 人 员 | 2.3.1 充装人员 | 配备至少备2名与实际充装能力相适应的充装作业人员，须具备《特种设备作业人员证》。 |  |  |
|  |  | 2.3.2 化验、检修人员 | 应配备与充装要求相适应的产品质检员、气体分析员（持有职业技能鉴定中心颁发的《化学检验工》职业资格证书）、气瓶附件检修人员能胜任工作。并经过技术安全培训，有证书或培训纪录。 |  |  |
|  |  | 2.3.3 辅助人员 | 气瓶装卸、搬运和收发等人员应当进行技术培训，并有安全培训记录且持有当地消防局所颁发的《易燃易爆危险品操作证》 |  |  |
|  | 2.4 人员、设备汇总表 |  | 人员一览表(包括姓名、出生年月、职务、职称、有关证书名称和证书编号、从事本工作年月、本人身份证号等)。 设备一览表(包括设备名称、数量、型号和规格以及用于制气、储存、运输、压缩、回收、充装、分析、测压、秤重、报警和切断装置等)。 |  |  |
| 3. 充 装 、 工 艺 设 备 | 3.1充装设备 |  | 有满足以下要求的充装设备： （1）保证液化气体（包括液化石油气）充装必须做到称重充装，并且有专用的复秤衡器； （2）对流水线作业在大型液化石油气充装站应当安装自动切断气源的灌装秤； （3）对小型液化气体充装站必须安装自动报警装置； （4）永久气体充装必须配备防错装接头； （5）氢、氧、氯气体充装必须配备抽空装置； （6）溶解乙炔充装必须有测量瓶内余压、剩余丙酮量和补加丙酮的装置，有冷却喷淋和紧急喷淋装置，并且有可靠水源。 |  |  |
|  | 3.2工艺设备 |  | 应当与设计一致，并且与充装介质种类、充装数量相适应，充装速度控制在规定范围内。（企业应提供与现场情况一致的由有资质的设计单位出具的工艺设计图纸） |  |  |
|  | 3.3充装能力和产权气瓶数量 |  | 具有一定的充装介质储存能力和一定数量的自有产权气瓶（具体参见《上海市气瓶充装许可规则实施细则》第二、三条） |  |  |
|  | 3.4气瓶管理 |  | 应当达到以下要求： （1）气瓶数量：各类充装介质自有产权气瓶数应与《上海市气瓶充装许可规则实施细则》第二条规定一致。气瓶的统计数量与实际档案数相一致、并与现场抽查气瓶情况相符。 （2）气瓶标志：气瓶颜色标志符合规定，安全附件齐全完好；气瓶瓶体上有充装单位标志和钢印（永久）标记（电子标签），张贴警示标签和充装标签，瓶体整洁； （3）定期检验：检查气瓶充装记录，核对气瓶档案，检查是否能够按规定，将气瓶送气瓶检验机构进行定期检验且改装气瓶或者不符合安全技术规范要求的气瓶不得充装使用 （4）报废气瓶管理：检查气瓶档案。判废的气瓶进行了可靠的处理 （5）气瓶档案管理： 1）建立气瓶登记台账和档案，办理了气瓶使用登记，并由专人对气瓶实行计算机管理， 2）按期向当地质监部门上报气瓶统计报表。 （6）改装气瓶或不符合安全技术规范要求的气瓶不得充装使用。 |  |  |
|  | 3.5残液、残气处理能力 |  | 应当满足以下要求： （1）有判明瓶内残液、残气性质的仪器装置； （2）有处理易燃有毒介质残液残气的设施,且记录齐全。 |  |  |
|  | 3.6 特种设备管理 |  |  |  |  |
| 4.检测手段 |  |  | 配备符合以下要求的检测仪器和计量器具： （1）应当按规定配备与所充气体相适应的气体分析检测、压力计量、温度计量、称重衡器和浓度报警仪器，计量器具应当灵敏可靠，布局合理，并按规定进行定期校验。 （2）阀、防爆片等安全附件齐全、完好，并在检测有效期内。 （3）以电解法制取氢、氧的充装站，有氧、氢纯度化学分析仪器。 |  |  |
| 5. 场 地 厂 房 | 5.1厂房建筑与设置 |  | 厂房建筑及充装装置应符合设计要求、充装装置应有相应资质单位安装并验收合格。安全技术条件应当分别符合GB17264、GB17265、GB17266、GB17267等标准中的有关规定。 |  |  |
|  | 5.2生产、储存区域的建筑面积 |  | 企业占地面积应不小于2000M2；气瓶充装、储存建筑面积应不小于800M2。（具体情况参见《上海市气瓶充装许可规则实施细则》） |  |  |
|  | 5.3生产、储存区域 |  | 能提供充装区域平面布置图(包括充装区域、实瓶和空瓶区域、待验瓶、修理瓶、报废瓶等区域)。 - 实瓶区与空瓶区应有明显的堆放区域；有足够的生产、充装、堆放、装卸场地。 - 盛装不同气体的气瓶应分别堆放，并有明显标志。 - 有运瓶通道、装卸平台以及必要的起重设备(如用于集装气瓶或大容积气瓶)。 - 应当有气瓶维护保养场所,并配备相应工器具。 - 室外堆放气瓶处应有遮阳、遮雨等设施。 |  |  |
| 6. 消 防 及 安 全 设 施 | 6.1消防设施和消防措施 |  | 消防设施和消防措施应当符合以下要求： （1）配备相应的消防器材，且经消防检查合格，保证消防设备在有效期内； （2）按规定设置安全警示标志； （3）有符合安全技术要求的气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区、并且有明显隔离措施； （4）易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备必须防爆、防静电； （5）在易燃易爆气体充装间、压缩房、重瓶库等地点设置气体浓序报警器。 （6）能提供在有效期内的防雷检测报告 |  |  |
|  | 6.2应急救援措施 |  | 配有事故应急救援预案涉及的应急工器具，并且定期进行应急救援预案演练。 |  |  |
|  | 6.3安全设施 |  | 充装安全设施应当符合以下标准有关安全设施的要求： （1）GB 17264－1998《永久气体气瓶充装站安全技术条件》； （2）GB 17265－1998《液化气体气瓶充装站安全技术条件》； （3）GB 17266－1998《溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件》； （4）GB 17267－1998《液公石油气充装站安全技术条件》。 |  |  |
|  | 6.4检修间 |  | 有气瓶维护保养场所，并配备相应工器具。 |  |  |

有限公司气瓶充装许可质量管理体系综合自查报告

| 项目 | 评审内容 | 评审要求 | 自查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1编制的基本要求 |  | 质量管理体系的编制符合以下基本要求： - 质量手册应当正式颁布实施，并且应当根据有关法规、标准和本单位实际情况的变动以及生产工艺的进步与改造而及时进行修改； - 各项规章制度应得到贯彻执行，各责任人员应当履行其职责，并熟悉相关法规标准。 (3)质量管理体系应符合本单位实际情况，有充装工艺流程图，能够正确有效的控制充装质量和安全。 |  |
| 2 管 理 职 责 | 2.1 组织机构 | 设置合理，关系明确，有组织机构 (或质保体系) 框图。 |  |
|  | 2.2 管理人员 | 单位负责人、技术负责人、安全负责人、充装前、后检查员等人员的任命书或聘书。熟悉相关法规、规章、安全技术规范、标准、能够认真履行职责。 |  |
| 3 管 理 制 度 |  | 建立了以下管理制度和人员岗位责任制，并能有效执行： （1）各类人员岗位责任制； （2）气瓶建档/标识/定期充装和维护保养制度； （3）安全管理制度（包括安全教育/生产/检查等内容）； （4）用户信息反馈制度； （5）压力容器（含液化气罐车）、管道等特种设备的使用管理及定期检验制度； （6）计量器具与仪器仪表校验制度； （7）气瓶检查登记制度； （8）气瓶储存、发送制度（例如配带瓶帽、防震圈等）； （9）不合格气瓶处理制度； （10）资料保管制度（例如充装资料、设备档案等）； （11）各类人员培训考核制度； （12）用户宣传教育及服务制度； （13）事故上报制度； （14）事故应急救援预案定期演练制度； （15）接受安全监察的管理制度。 （16）气瓶出厂跟踪和定期召回制度。 （17）电子标签应用管理制度 |  |
| 4 安全 技术 操作 规程 |  | 建立了以下各项操作规程，并且能够有效实施: - 瓶内残液（残气）处理操作规程； （2） 气瓶充装前、后检查操作规程； - 气瓶充装操作规程； - 气体分析操作规程； （5） 设备操作规程； （6） 事故应急处理操作规程。 |  |
| 5 工 作 记 录 和 见 证 材 料 |  | 制定了以下工作记录和购买证材料，能够适应工作需要，并且得到正确的使用和保管； - 收发瓶记录； - 气体分析记录； - 残液（残气）处理记录； - 充装前，后检查和充装记录 - 不合格气瓶隔离处理记录； - 质量信息反馈记录； - 安全培训记录； - 液化气体罐车装卸记录； - 设备运行、检修和安全检查等记录； - 溶解乙炔气瓶丙酮补加记录； - 新瓶和充装后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录。 |  |
| 6 法律 法规 |  | 企业应保有与所申请充装气体相适应的法律、法规、标准和技术资料。并保持最新版本。 |  |

有限公司气瓶充装许可充装工作质量综合自查报告

| 项目 | 评审内容 |  | 自查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 充装前的检查 |  | 能逐只对充装气瓶进行以下项目的检查，检查要求符合相应规定，记录齐全，符合要求。（1）外观； （2）定期检验情况； （3）标志（颜色标志、钢印标志、警示标签）； （4）充装介质及其压力（重量）； （5）附件，包括瓶阀、防震圈。 对盛装易燃有毒介质的气瓶，在充装后，应当进行检漏。 企业不得充装的气瓶包括：无许可单位制造的气瓶；超期未检的气瓶；非自有产权气瓶以及非重复充装气瓶再次充装。 |  |
| 2. 充装工作质量 |  | 充装工作能够保证质量，符合以下要求： （1）充装过程能按规定进行操作，并有专人进行巡回检查； （2）气瓶充装的温度、压力及其流速符合规定； （3）溶解乙炔气瓶充装时间及静止时间符合要求，充装后应当逐瓶称重和检查压力； （4）液化气瓶充装量符全有关规定，能够进行复称； （5）永久气体充装压力符合规定； （6）认真及时填写充装过程记录； |  |
| 3. 充装后的检查 |  | 充装后应进行检查，检查内容包括：瓶体、附件是否泄漏；压力或充装量是否准确；有否异常情况等内容。警示标签和合格证书是否正确、及时粘贴。 |  |
| 4. 气瓶充装记录 |  | 充装记录内容包括：充装日期、瓶号、室温、充装压力或重量、充装起止时间、异常情况、处理结果及记录人签名等，记录具有追踪性。 |  |
| 5. 气瓶出厂跟踪 |  | 应根据气瓶出厂跟踪和定期召回制度执行气瓶追踪 |  |